# MEDIDOR AUTOMÁTICO DE

# CONTENIDO DE HUMEDAD

# SEEDBURO 1200A

# CON FLUJO CONTINUO

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla luminosa de cristal líquido (LCD)

Tres teclas de función múltiple muy fáciles de usar

Determina automáticamente el tamaño y la temperatura

de la muestra

Certificado NTEP de los EE.UU.

Lecturas sencillas o promediadas para mayor precisión

Descarga automáticamente el grano al terminar el ciclo

de prueba

Puerto serial RS-232 para conectarse a una impresora

o una computadora

El Medidor de Contenido de Humedad Seedburo 1200A está calibrado por comparación con el método de horno de aire conforme a las Normas Oficiales para Granos de los EE.UU. Suministra un valor equivalente al del horno de aire con gran rapidez y precisión. Para determinar el contenido de humedad de la muestra, el 1200A mide los cambios en las propiedades eléctricas del grano debidos a la humedad y, por medio de las calibraciones almacenadas, los convierte automáticamente en un porcentaje de humedad del grano.

Para que las muestras sean representativas, deben tomarse del lote con una sonda para grano conforme a las normas de Inspección Federal de Granos de los EE.UU. Después se mezclan bien y se dividen con un Separador de Grano Boerner o Cargo (p. 33). Las muestras deben ser lo más grandes posible. Para ello, el Medidor Seedburo 1200A tiene una celda de prueba de 9 cm que admite muestras de hasta 300 g de casi todos los productos. El medidor determina automáticamente el tamaño adecuado de la muestra, sin necesidad de usar una balanza externa, y también corrige automáticamente por temperatura..

Para realizar la prueba, usted sólo aprieta un botón. Encienda el 1200A. Revise el menú en la pantalla y elija el producto que desea probar. Ponga la muestra en la tolva y el 1200A hace todo lo demás sin necesidad de que usted intervenga. Las lecturas aparecen en la pantalla junto con la temperatura y se pueden enviar a una impresora opcional para tener un registro permanente. El 1200A también está disponible con diagramas de

granos para el Canadá y una pila termoeléctrica. Medidor 1200A: peso neto 10 kg; peso al embarcar 11.4 kg; dims: largo 26.7, ancho 37.47, alto 43.2 cm; dims. al embarcar: largo 53.4, ancho 40.6, alto 58.4 cm. Impresora 1200A: peso neto 2.7 kg; peso al embarcar: 4.5 kg; dims.: largo 21.6, ancho 15.9, alto 17.2 cm; dims. al embarcar: alto 30.5, ancho 28, alto 30.5 cm.

PRINTER

PHOTO

Medidor de Contenido de Humedad Automático 110V/60HZ  No.1200A

Medidor de Contenido de Humedad Automático 220V/50HZ  No.1200A/C

Medidor de Contenido de Humedad Automático 110V/60HZ  No.

1200A-CAN con Diagramas de Granos para el Canadá y Pila Termoeléctrica

Medidor de Contenido de Humedad Automático 110V/60HZ  No.1200AS

con Diagramas de Granos y Pantalla en Español

Medidor de Contenido de Humedad Automático 220V/50HZ No.

1200AS/C con Diagramas de Granos y Pantalla en Español

Impresora 110V/60HZ No.1200A-PRINTER