MEDIDOR DIGITAL DE

CONTENIDO DE HUMEDAD

SEEDBURO MODELO 1200D

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla luminosa de cristal líquido (LCD)

Sensor de temperatura incorporado

Funciona con un solo botón

Conexión para una impresora o computadora opcional

Toma de corriente universal y adaptador opcional para

una batería de 12V

Calibraciones almacenadas para más de 200 productos

Lecturas sencillas o promediadas para mayor precisión

Pantalla en inglés o en español

Disponible con diagramas de granos para el Canadá

Es muy sencillo usar el Medidor Digital de Contenido de Humedad Modelo 1200D. Primero revise el menú y seleccione el producto que desea probar. En una balanza con precisión de 0.5 g pese una muestra de 250 g (el peso varía según el producto). Póngala en la celda de carga y apriete el botón de prueba. La muestra cae automáticamente en la celda de prueba, que contiene un sensor de temperatura con precisión de 0.5 °C, y en cuestión de segundos el medidor suministra la lectura del porcentaje de humedad de la muestra (entre 5 y 40% según el producto). La temperatura se obtiene por medio del menú en la pantalla. Peso neto 5 kg; peso al embarcar 7.3 kg; dims.: largo 25.4, ancho 25.2, alto 28 cm; dims. al embarcar: largo 45.8, ancho 38, alto 28 cm.

Medidor Digital de Contenido de

Humedad No. 1200D 110/220V,

50/60Hz, 1PH con calibraciones

para los EE.UU.

Medidor Digital de Contenido de

Humedad No. 1200D-CAN,

110/220V, 50/60Hz, 1PH con

calibraciones para el Canadá

Adaptador opcional para operar con

una batería de 12V No. 1200D-ADP